新余学院“铁肩·担当杯”

电子设计创新制作设计报告

| 项目名称 | 基于STM32单片机的智能药盒 |
| --- | --- |
| 年级专业 | 24级电子信息工程 |
| 学 号 | 2411212007 2411212017 24111211024 |
| 学生姓名 | 陈杨天 江玄正 谢君豪 |
| 指导教师 | 吴时兰 |

目录

1  任务描述	1

2  任务分工	1

3  设计内容	2

3.1 需求分析	2

3.2 总体设计	2

3.3 详细设计	2

4  测试与演示	3

格式要求：“目录”两字小二号宋体加粗，目录内容中文用宋体，西文用Times New Roman，字号均为四号，单倍行间距。

注意：全文A4双面打印，所以封面及目录后的空白页请勿删除。

内容撰写及格式调整完毕后，所有红字自行删除。

1  任务描述

随着全球人口老龄化进程加速，慢性病患者数量持续增长。据世界卫生组织统计，全球约有50%的慢性病患者未能按医嘱正确服药，其中遗忘服药是最主要的原因之一。根据国家统计局最新数据，中国老龄化比例（60岁及以上）约为 23.0%。具体来看，2025年末全国60岁及以上人口约3.23亿，占总人口比重达23.0%；其中65岁及以上人口约2.24亿，占比为15.9%。这意味着全国接近每4人中就有1位老年人，老龄化程度持续加深，其中超过1.5亿患有至少一种慢性病，需要长期规律服药。然而，传统药盒仅具备简单的存储功能，无法提供服药提醒、药品存量监测和远程管理等功能，难以满足老年人和慢性病患者的实际需求。

本项目旨在设计并实现一款基于STM32微控制器和物联网技术的智能药盒系统，通过集成多种传感器、执行器和无线通信模块，实现服药提醒、药品管理、环境调控和远程监控等功能，帮助用户建立按时服药的习惯，提升用药安全性和便利性

清晰描述项目的背景、目的。

2  任务分工

提供合理的小组开发任务分配表，设计完成后填写。

| 组号 | 学号 | 姓名 | 小组分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第11组 | 2411212007 | 陈杨天 | 独立完成：1、设计UML类图2、实现实体类 主导完成：6、各功能模块的测试、调试7、撰写课程设计报告初稿 |
|  | 2411212017 | 江玄正 | 独立完成：3、实现图书基础管理（增删改查） 协作完成：6、各功能模块的测试、调试7、撰写课程设计报告初稿 |
|  | 2411211024 | 谢君豪 | 独立完成：4、完成嘉立创画板，打板协作完成：6、各功能模块的测试、调试7、撰写课程设计报告初稿 |

3  设计内容

3.1 需求分析

### 一、功能需求

1. 服药提醒与管理功能

支持3组服药提醒时间配置，可通过App远程设置。采用TTS语音+手机App双重提醒，到达时间自动播报“该吃药啦”并推送通知。同一提醒时段内最多播报3次，超时自动重置，支持音量0–100、步长5调节，可用按键或App控制。

2. 药品余量监测与预警功能

通过 HX711 称重传感器实时采集药品重量，自动计算剩余百分比。余量低于阈值时触发提醒，测量误差控制在 ±1g 以内。

3. 药品储存环境监测与自动调控功能

DHT11 每 2 秒采集温湿度，温度 ±2℃、湿度 ±5% RH。

采用滞回控制：≥30℃开风扇、≤28℃关风扇；≤15℃开加热、≥17℃关加热。	光敏电阻检测光照，＜60% 亮 LED、＞65% 灭 LED，避免频繁闪烁。

4. 药盒物理开关控制功能

SG90舵机驱动仓门0°–90°开关，支持本地按键与Android App远程控制。

5. 本地状态显示与人机交互功能

0.96寸OLED 实时显示时间、温湿度、药量、电量、WiFi状态等信息，刷新率≥5Hz。3个按键支持消抖与长按触发，可本地调节音量、开关仓门。

6. 物联网远程通信与控制功能

ESP8266 WiFi 模块接入 2.4G 网络，支持自动重连。App 可自动扫描设备、每 5 秒刷新状态，实现远程控制、参数配置与闹钟同步。

7. 电源与电池管理功能

CW2015 实时监测电池电压与电量，精度 ±20mV。低电量自动提示并关闭非必要外设，满电续航≥4 小时。舵机、WiFi 等大电流模块与主控电源隔离。

### 二、非功能需求

- 可靠性与健壮性

- 边界测试：传感器、执行器、时间、通信、按键在极限值下正常工作，无卡死、无频繁启停、无参数异常。

- 异常处理：传感器掉线、WiFi 断开、低电压、非法指令时，系统不崩溃、不阻塞，保留核心功能并自动重试。

- 性能需求

主循环响应≤100ms；WiFi 连接≤15s；HTTP 响应≤500ms；提醒误差≤1 分钟；OLED 刷新率≥5Hz；满电续航≥8 小时。

- 易用性
	按键操作简单，OLED 信息清晰，老年人可快速上手；提醒方式灵活，音量可调。

- 可维护与扩展性
	软硬件模块化设计，引脚与参数集中配置，便于升级、移植与二次开发。

- 兼容性
	支持 2.4G WiFi、WPA/WPA2 加密；App 兼容 Android 5.0 及以上；适配 STM32F103 系列。

- 成本控制
	整机 BOM 成本控制在 100 元以内，实测约 60 元。

### 三、项目开发所需的软件和硬件环境

1. 硬件环境

1.1 目标系统核心硬件平台（智能药盒整机硬件）

| 模块分类 | 核心器件 / 规格 |
| --- | --- |
| 主控制单元 | STM32F103C8T6 微控制器最小系统（Cortex-M3 内核，72MHz 主频） |
| 传感器单元 | DHT11 温湿度传感器、HX711 称重模块 + 300g 压力传感器、CW2015 电池电量计、5528光敏电阻 |
| 执行器单元 | SG90 9g 舵机、白光 LED、5V 5×5mm 直流风扇、 5V 5W PTC 加热片、AO3400 N-MOSFET 驱动电路 |
| 通信单元 | ESP-01S (ESP8266) WiFi 模块、天问 TW-TTS 语音模块 |
| 人机交互单元 | 0.96寸SSD1306 128×64 I2C OLED显示屏、 6×6×5mm轻触按键×3、8×8mm自锁开关 |
| 电源单元 | AMS1117-3.3V LDO 稳压器、1410 3.7V 1000mAh 锂电池、Type-c母座、配套去耦 / 滤波电容、电阻等无源器件 |

1.2 开发与调试所需硬件工具

仿真调试工具：野火DAP调试器				供电工具：USB充电线

测量测试仪器：数字万用表

辅助调试工具：USB转TTL串口模块、杜邦线、电烙铁/热风枪焊接工具

移动端测试设备：Android智能手机

2.1 嵌入式端软件开发环境

主集成开发环境：Keil MDK V5	芯片配置工具：STM32CubeMX 6.15

核心固件库：STM32 HAL库		代码编译工具：ARMCC编译器

2.2 Android App端开发环境

主集成开发环境：Android Studio				开发语言：Java

运行与测试环境：Android 16.0

2.3 辅助调试工具软件

串口调试工具：STC-ISP			硬件设计工具：嘉立创EDA

3.2 总体设计

一、系统整体架构

智能药盒系统以STM32F103C8T6为主控制器，采用分层化、模块化架构设计，核心分为硬件层和软件层：

- 硬件层：主控制器为核心，外接传感器模块（DHT11温湿度、HX711称重、光敏电阻、CW2015电量计）、执行器模块（LED照明、风扇/加热器、SG90舵机）、通信模块（ESP8266 WiFi、TTS语音）、显示模块（SSD1306 OLED）及人机交互模块（3路按键），各模块通过GPIO/UART/I2C/ADC与主控交互；

- 软件层：基于STM32 HAL库构建，从下至上为CMSIS核心层→HAL驱动层→硬件配置层→功能模块层→应用程序层，采用非阻塞时间片轮询调度，实现传感器数据采集、执行器控制、WiFi远程通信、TTS提醒、App交互等功能；

- 模块关系：主控制器统一调度各模块，传感器采集的数据经主控处理后，驱动执行器动作、OLED显示或通过WiFi上传至Android App；App可通过HTTP指令反向控制设备，形成“采集-处理-反馈-远程交互”的闭环。

二、系统总体设计图

3.3 详细设计

3.3.1 主控制器电路

STM32F103C8T6最小系统包括：

- 电源电路：VDD接3.3V，VSS接GND，VDDA/VSSA为ADC独立供电

- 时钟电路：HSE采用8MHz无源晶振+22pF负载电容；LSE采用32.768kHz晶振+6.8pF负载电容

- 复位电路：NRST引脚接10kΩ上拉电阻+100nF电容到地

- 启动配置：BOOT0接10kΩ下拉电阻

- 调试接口：PA13(SWDIO)、PA14(SWCLK)接4针SWD调试座

图片 1 主控板

3.3.2 传感器接口电路

1. DHT11接口电路

VCC (3.3V)

│

├──── DHT11 VCC

│

DHT11 DATA ──── PA8 (开漏输出/输入)

│

└──── 4.7kΩ 上拉电阻 ──── VCC

DHT11 GND ──── GND

2. HX711接口电路

称重传感器 ──── HX711模块

│

├── VCC ──── 5V

├── SCK ──── PA4 (推挽输出)

├── DT  ──── PA5 (上拉输入)

└── GND ──── GND

3. CW2015接口电路

CW2015模块

├── VCC ──── 3.3V

├── SCL ──── PB10 (I2C2_SCL)

├── SDA ──── PB11 (I2C2_SDA)

├── CIN ──── 电池正极 (经RC滤波)

└── GND ──── GND

4. 光敏电阻电路

VCC (3.3V)

│

┌─┐

│ │ 光敏电阻 (5528)

└─┘

├──── PA1 (ADC1_IN1)

┌─┐

│ │ 10kΩ 固定电阻

└─┘

│

GND

3.3.3 执行器接口电路

1. 舵机驱动电路

SG90舵机

├── VCC (5V) ──── 5V电源

├── SIG  ──── PA6 (TIM3_CH1 PWM)

└── GND ──── GND

注：舵机供电需与MCU供电隔离，避免电机噪声干扰

2. LED/风扇/加热器驱动电路

MCU GPIO (PB1/PA7/PB0) ──── MOSFET栅极 (AO3400)

│

├── 源极 ──── GND

└── 漏极 ──── 负载(LED/风扇/加热器) ──── VCC(5V)

注：低电平有效控制，GPIO输出高电平时MOSFET截止(负载关闭)

3.3.4 通信接口电路

1. ESP8266接口电路

ESP8266 (ESP-01S)

├── VCC  ──── 3.3V (需500mA+供电能力)

├── GND  ──── GND

├── TX   ──── PA10 (USART1_RX)

├── RX   ──── PA9  (USART1_TX)

├── CH_PD ──── 3.3V (10kΩ上拉)

└── RST  ──── 3.3V (10kΩ上拉)

注：ESP8266峰值电流可达300mA，需独立3.3V稳压供电

2. TTS语音模块接口电路

TTS语音模块 (天问TW-TTS)

├── VCC ──── 5V

├── GND ──── GND

├── TX  ──── PA3 (USART2_RX)

└── RX  ──── PA2 (USART2_TX)

3.3.5 OLED显示接口电路

SSD1306 OLED (128×64)

├── VCC ──── 3.3V

├── GND ──── GND

├── SCL ──── PB6 (I2C1_SCL)

└── SDA ──── PB7 (I2C1_SDA)

I2C总线上拉：SCL/SDA各接4.7kΩ上拉电阻至3.3V

结合各模块设计图，对各个单元（模块）的详细分析。

4  测试与演示

测试过程中遇到的问题及解决途径。

格式要求：

一级标题：小三、黑体，加粗、居中，无缩进，段前段后各2行，单倍行距

二级标题：四号、黑体，加粗，左对齐，无缩进，段前段后各1行，行距20磅。

正文内容：中文使用宋体，西文使用Times New Roman，字号小四号，首行缩进2字符，两端对齐，行间距1.5倍

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 分值 | 评分要点 |  |  | 得分 |
| 设计报告 | 20分 | 结构完整（5分）、逻辑清晰（5分）、技术细节详实（5分）、格式规范（5分） |  |  |  |
| 功能实现 | 30分 | 实现预期功能（20分）、功能稳定可靠（10分） |  |  |  |
| 创新性 | 15分 | 选题新颖（5分）、解决方案独特（5分）、有自主创新点（5分） |  |  |  |
| 硬件工艺 | 15分 | 电路板布局合理（5分）、焊接工艺精良（5分）、整体美观（5分） |  |  |  |
| 现场答辩 | 10分 | 讲解清晰（5分）、回答问题准确（3分）、团队配合好（2分） |  |  |  |
| 主题契合度 | 5分 | 作品体现“铁肩担当”精神或社会价值（5分） |  |  |  |
| 开源贡献 | 5分 | 作品开源或在立创开源平台发布（5分，加分项） |  |  |  |
| 评审员 |  |  | 评审得分 |  |  |